# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

Część 1: Dostawa system do chromatografii FLASH z detektorem UV-VIS

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa dwóch zestawów systemów do chromatografii Flash wyposażonych w detektory UV-VIS i kolektory frakcji. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-10/24 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | System do chromatografii FLASH z detektorem UV-VIS | Producent: Typ: Model: |
| 1. | System do chromatografii FLASH z detektorem UV-VIS, o następujących parametrach: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Kompletny, fabrycznie nowy, umożliwiający pracę zarówno w układzie faz normalnych, jak i odwróconych |  |
| b) | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie przynajmniej 15 bar |  |
| c) | Co najmniej 2 linie dozowania rozpuszczalników |  |
| d) | Zakres przepływów nie węższy niż od 1 ml/min do 150 ml/min z krokiem co najmniej co 1 ml/min |  |
| e) | Możliwość pracy w układzie faz normalnych lub odwróconych z modyfikatorami fazy, w gradiencie co najmniej dwuskładnikowym w zakresie 0-100% lub w trybie izokratycznym |  |
| f) | Możliwość instalacji kolumny z przodu lub z boku urządzenia; dostępne predefiniowane warunki analizy dla każdego typu kolumny |  |
| g) | Możliwość stosowania kolumn do przynajmniej 100g żelu krzemionkowego (przy podziałach na fazach normalnych) |  |
| h) | Możliwość pracy na kartridżach lub kolumnach szklanych napełnianych samodzielnie |  |
| i) | Ekran dotykowy, kolorowy o przekątnej przynajmniej 10 cali |  |
| j) | Opcjonalna możliwość zdalnego dostępu poprzez sieć komputerową |  |
| k) | Certyfikat CE i Certyfikat ISO 9001 producenta |  |

| 2. | Wbudowany detektor UV-VIS-DAD, o następujących parametrach: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Zakres spektralny: co najmniej od 200 do 400 nm |  |
| b) | Możliwość jednoczesnego pomiaru sygnału przynajmniej przy dwóch wartościach długości fali oraz sumy w dostępnym zakresie długości fali |  |
| 3. | Wbudowany kolektor frakcji, o następujących parametrach: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | ## Sterowany sygnałem ze wszystkich lub wybranych kanałów UV |  |
| b) | Automatyczne rozpoznawanie statywów do kolektora frakcji na zasadzie identyfikacji radiowej statywu |  |
| c) | Statywy do kolektora frakcji w liczbie odpowiadającej maksymalnej pojemności urządzenia w podstawowej konfiguracji, do probówek o wymiarach 16x150 mm |  |
| d) | Statywy do kolektora frakcji w liczbie odpowiadającej maksymalnej pojemności urządzenia w podstawowej konfiguracji, do probówek o wymiarach 13x100 mm |  |
| e) | Probówki 16x150 mm – co najmniej 500 szt. |  |
| f) | Probówki 13x100 mm – co najmniej 1000 szt. |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | ## Automatyczne dobieranie warunków podziału na podstawie danych z TLC |  |
| b) | Zmiany parametrów metody, w tym zmiany gradientu lub zatrzymania gradientu w trakcje podziału |  |
| c) | Zmiany odbieralnika po przekroczeniu zadanego poziomu sygnału lub zmiany kierunku nachylenia krzywej chromatogramu |  |
| d) | Automatyczne przerwanie pracy urządzenia przy braku jednego z eluentów lub wypełnieniu pojemnika na odpady, z możliwością kontynuowania pracy po usunięciu przyczyny zatrzymania |  |
| e) | Podajnik ciśnieniowy do próbek stałych, umożliwiający podawanie próbek osadzonych na żelu krzemionkowym, dostosowany przynajmniej do kolumn o pojemności ≥40g żelu krzemionkowego |  |
| 6. | Zestaw kolumn napełnionych żelem krzemionkowym o średnicy ziaren w przedziale 40-63µm: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | 20 szt.: 4 do 5g żelu krzemionkowego |  |
| b) | 20 szt.: 10 do 12g żelu krzemionkowego |  |
| c) | 10 szt.: 40 do 50g żelu krzemionkowego |  |
| 7. | Termin i warunki dostawy: |  |
| a) | Do 84 dni od daty zawarcia umowy |  |
| b) | Wykonawca przeprowadzi minimum 8 godzinne szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego |  |
| c) | ## Dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie |  |
| 8. | Gwarancja |  |
| a) | Minimum 12 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 9. | Serwis |  |
| a) | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania |  |
| b) | Czas reakcji reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia. |  |
| c) | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 14 dni roboczych. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |